两种方法描述

目前的策略（LLM直接控制底层）：

LLM的输入：飞机的当前状态（高度、速度、俯仰角等）。

LLM的输出：直接操作执行机构（例如：直接给出“升降舵=-0.06”，“油门=0.7”）。

本质：LLM在这里替代了PID控制器。它通过“观察状态->思考->调整舵面”的循环，试图直接让飞机稳定。这被称为基于大模型的直接控制（Direct LLM Control）。

真正的“LLM高层决策+传统控制器底层控制”架构：

LLM的输入：任务目标或宏观状态（例如：“当前高度1987m，目标高度91m，当前空速38m/s”）。

LLM的输出：设定目标值（Setpoint）（例如：“设定目标空速为72m/s”，“设定目标俯仰角为-0.05 ad”）。

底层PID的输入：LLM给定的目标值vs实际状态。

底层PID的输出：具体的舵面偏转量（例如：PID自动算出升降舵需要偏转-0.06）。

本质：LLM是“大脑/将军”（决定去哪），PID是“小脑/士兵”（决定怎么打方向盘和踩油门）。

两种方法的对比与优缺点

| 维度 | 您目前的方法（LLM直接调舵面） | 标准分层架构（LLM给目标+PID 调舵面） |
| --- | --- | --- |
| LLM 的角色 | 底层执行者（直接输出控制量） | 高层指挥官（输出期望参考值） |
| 控制频率 | 极低（受限于LLM推理速度，秒级甚至分钟级） | 极高（PID运行在Simulink内部，毫秒级） |
| 稳定性 | 较差（容易出现长图中的“反复振荡、来回拉扯”） | 极好（PID有严格的数学稳定性保证） |
| 开发难度 | 低（不需要调PID参数，靠LLM常识） | 中（需要为底层设计并整定PID参数） |
| 适用场景 | 宏观任务规划、故障诊断、慢速系统 | 实时飞行控制、快速动态响应系统 |